MONITOR SOLAR

v 2.0

Relatório Técnico Completo

Autor: Lucas Mauril Escola: SESI Uberlândia, MG Ano: 2025 Repositório: github.com/LucasMauril/Monitor-Solar-App

# 1. Visão Geral do Projeto

O Monitor Solar é um sistema embarcado e desktop para monitoramento em tempo real de painéis fotovoltaicos, desenvolvido como projeto escolar no SESI Uberlândia. Combina firmware Arduino, aplicativo Python/pywebview e dashboard HTML responsivo.

## 1.1 Objetivos

- Monitorar tensão, corrente e potência gerada por um painel solar de 200W 12V em tempo real

- Implementar tracker solar de 2 eixos com servos MG996R, aumentando eficiência em até 30%

- Gerar insights automáticos: melhor horário de geração, potência máxima, ganho do tracker

- Registrar histórico em CSV (SD Card) e exportar relatórios em PDF

- Funcionar sem Arduino via modo de simulação com variação por hora do dia

## 1.2 Versão Atual

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | 2.0 — Monitor Solar App |
| Data | Abril 2025 |
| Firmware | Arduino Nano — v2.0 (Servo.h, DHT, OneWire, SD) |
| App Desktop | Python 3.13 + pywebview + HTML/JS dashboard |
| Sistema | 12V — Painel 200W — Bateria AGM 100Ah |
| Tracker | 2x Servo MG996R — eixos Horizontal (D9) e Vertical (D6) |
| Divisor | R1=47kΩ / R2=10kΩ — FATOR=5,7 — A1 max=3,95V |

# 2. Hardware — Especificações Técnicas

## 2.1 Painel Solar

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | ~200W 12V (policristalino) |
| Vmp (tensão de pico) | 18,2 V |
| Imp (corrente de pico) | 11,0 A |
| Voc (circuito aberto) | 22,5 V |
| Isc (curto-circuito) | 11,8 A |
| Potência nominal | 200 W |
| Sistema | 12V — Bateria AGM 12V 100Ah |

## 2.2 Mapa de Pinos — Arduino Nano

| Pino | Componente | Função |
| --- | --- | --- |
| A0 | ACS712 20A | Corrente gerada pelo painel |
| A1 | Divisor 47k/10k | Tensão do painel — max 3,95V (Voc=22,5V) |
| A2 | ACS712 20A | Corrente consumida pela carga |
| A3 | LDR Topo | Luminosidade superior — tracker vertical |
| A4 | LDR Base | Luminosidade inferior — tracker vertical |
| D2 | DS18B20 | Temperatura do painel (1-Wire + 4,7kΩ) |
| D4 | DHT22 | Temperatura ambiente + umidade |
| D5 | Fim de Curso V | Limite vertical — INPUT_PULLUP (LOW=acionado) |
| D6 | Servo Vertical | Servo MG996R eixo vertical — Servo.h |
| D7 | Fim de Curso H | Limite horizontal — INPUT_PULLUP (LOW=acionado) |
| D8 | SD Card CS | Chip Select do módulo SD (SPI) |
| D9 | Servo Horizontal | Servo MG996R eixo horizontal — Servo.h |
| D11-13 | SD Card SPI | MOSI, MISO, CLK do módulo SD |

## 2.3 Divisor de Tensão

O pino A1 do Arduino suporta no máximo 5V. Com Voc=22,5V, o divisor R1=47kΩ / R2=10kΩ entrega:

A1 = 22,5 × (10 / 57) = 3,95V  →  margem segura de 1,05V

FATOR_DIV = (47 + 10) / 10 = 5,7  →  Tensão_real = ADC_lido × FATOR_DIV

## 2.4 Tracker Solar — Servo MG996R

- Controle via biblioteca Servo.h — ângulo 0–180° em cada eixo

- Eixo Horizontal (D9): seguimento leste–oeste ao longo do dia

- Eixo Vertical (D6): ajuste de elevação conforme altura do sol

- LDR Topo (A3) vs LDR Base (A4): diferença > 50 unidades ativa ajuste

- Fins de curso D7/D5 com INPUT_PULLUP: calibração automática dos limites mecânicos

- Modo noturno: LDR médio < 80 → servos voltam ao centro (90°/45°) com histerese

- Intervalo padrão: 15 minutos entre ajustes — economiza desgaste do servo

- Alimentação: fonte 5V 2A EXTERNA — nunca pelo pino 5V do Arduino

# 3. Firmware Arduino (Projeto-energia.ino)

## 3.1 Arquitetura

O firmware é estruturado em módulos funcionais dentro de um único arquivo .ino, com clara separação de responsabilidades:

- Leitura de sensores com média de 30 amostras + filtro EMA (K=0,3)

- Tracker solar de 2 eixos com histerese e fins de curso físicos

- Registro em SD Card a cada 1 minuto (CSV com 20 campos)

- Saída JSON via Serial 9600 baud a cada 1 segundo

- Comandos recebidos via Serial: TRACKER:1/0, SERVO_H/V, CALIBRAR_HOME, CAL:*, etc.

## 3.2 JSON de Saída (Serial)

A cada segundo, o firmware envia um objeto JSON com todos os dados do sistema:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| tensao | float (V) | Tensão do painel — lido em A1 × FATOR_DIV |
| corrente | float (A) | Corrente gerada — ACS712 em A0 |
| potencia | float (W) | tensao × corrente |
| energia | float (Wh) | Energia acumulada desde o boot |
| consumo_a / consumo_w | float | Corrente e potência consumidas (A2) |
| saldo_w | float (W) | potencia − consumo_w |
| ganho_tracker | float (%) | Ganho sobre painel fixo estimado por LDR |
| temp_painel / temp_amb | float (°C) | DS18B20 e DHT22 |
| servo_h / servo_v | int (°) | Posição atual dos servos MG996R |
| fim_curso_h / fim_curso_v | bool | Estado dos microswitches D7/D5 |
| tracker_ativo / modo_noturno | bool | Estado do seguidor solar |
| alerta_bateria | bool | true se tensao < TENSAO_BATERIA_MIN (11,8V) |
| sd / rtc | bool | Disponibilidade do SD Card e RTC DS3231 |

# 4. Software — Aplicativo Desktop

## 4.1 Stack Tecnológico

| Tecnologia | Uso |
| --- | --- |
| Python 3.13 | Orquestrador principal (app.py) |
| pywebview | Janela nativa Windows com WebView2 |
| HTML + CSS + JS (vanilla) | Dashboard completo — index.html (500KB) |
| Chart.js | Gráficos em tempo real — potência, eficiência |
| PyInstaller | Compilação para .exe standalone |
| pyserial | Comunicação Serial com Arduino Nano |
| websockets | Servidor WebSocket (port 8765) — dados ao vivo |

## 4.2 Módulos Python

- app.py — Orquestrador: inicializa módulos, conecta callbacks, gerencia janela

- serial_manager.py — Leitura serial, parse JSON, detecção automática de porta

- simulator.py — Simula painel com variação por hora do dia (manhã/pico/tarde)

- data_analyzer.py — Insights automáticos: ganho tracker, melhor horário, potência máx

- notifier.py — System tray, notificações Windows, ícone animado

- config_manager.py — config.json persistente com fallback para defaults

- ws_server.py — WebSocket para comunicação bidirecional app↔dashboard

## 4.3 Armazenamento de Dados

A partir da v2.0, quando executado como .exe, os arquivos de dados do usuário são armazenados em %APPDATA%\MonitorSolar para evitar poluir a pasta do executável:

| Arquivo | Localização (.exe) |
| --- | --- |
| config.json | %APPDATA%\MonitorSolar\config.json |
| solar_data.csv | %APPDATA%\MonitorSolar\solar_data.csv |
| monitor_solar.log | %APPDATA%\MonitorSolar\monitor_solar.log |
| .first_run_done | %APPDATA%\MonitorSolar\.first_run_done |
| .tour_done | %APPDATA%\MonitorSolar\.tour_done |
| index.html / version.json | Junto ao .exe (somente leitura) |

# 5. Modo de Simulação

O modo simulação permite testar o dashboard sem Arduino conectado. Usa valores baseados em um painel real de 200W 12V, com variação realista por hora do dia:

| Período | Fator de Geração | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Manhã (6h–9h) | 20% → 70% | Geração crescente — sol baixo no horizonte |
| Pico (10h–14h) | 80% → 100% | Máxima irradiância — tracker mais ativo |
| Tarde (15h–18h) | 75% → 15% | Queda progressiva — sol descendo |
| Noite | 2% | Modo noturno — geração residual mínima |

Cenários disponíveis: Sol forte (100%), Nublado (55% do fator), Chuva (18% do fator). O tracker simulado move os servos virtuais acompanhando a hora real do sistema.

# 6. Insights Automáticos

O módulo data_analyzer.py gera insights automáticos a cada leitura, exibidos na aba de Dados do dashboard:

| Insight | Condição de Exibição |
| --- | --- |
| Tracker aumentou eficiência em X% | ganho_tracker > 20% — destaque verde |
| Ganho do tracker: +X% | 5% < ganho <= 20% — informação azul |
| Ganho do tracker baixo | ganho <= 5% — aviso amarelo |
| Potência máxima: XXX W + Melhor horário: XXh | Calculado do histórico CSV |
| Energia acumulada: X.XXX Wh | energia > 0 — sempre exibido |
| Painel quente: XX.X°C | temp_painel > 60°C — alerta vermelho |
| Temperatura elevada: XX.X°C | 40°C < temp <= 60°C — aviso amarelo |
| Superávit de XXW / Déficit de XXW | saldo > 50W ou < -20W |
| Tensão crítica: XX.XXV | 0,5V < tensao < 11,8V — emergência |
| Sistema operando normalmente | Nenhuma condição de alerta ativa |

# 7. Lista de Componentes e Custo Estimado

| Componente | Qtd | Preço Aprox. (R$) |
| --- | --- | --- |
| Painel solar ~200W 12V (Vmp=18,2V · Imp=11A) | 1× | R$ 400–600 |
| Bateria AGM 12V 100Ah | 1× | R$ 500–800 |
| Controlador MPPT 20A 12V | 1× | R$ 150–250 |
| Arduino Nano (ATmega328P) | 1× | R$ 30–60 |
| ACS712 20A — sensores de corrente | 2× | R$ 12–18 cada |
| Divisor resistivo 47kΩ + 10kΩ (1% precisão) | 1× | R$ 4–8 |
| DHT22 — temperatura + umidade | 1× | R$ 15–25 |
| DS18B20 à prova d'água — temp. painel | 1× | R$ 12–20 |
| LDR 5mm — tracker vertical | 2× | R$ 1–3 cada |
| Servo MG996R (eixo H e V) | 2× | R$ 40–60 cada |
| Microswitch fim de curso D7/D5 | 2× | R$ 1–3 cada |
| Módulo SD Card SPI | 1× | R$ 8–15 |
| Fonte 5V 2A externa (alimentação dos servos) | 1× | R$ 30–60 |
| Conectores MC4, cabos 4mm², fusível 15A | kit | R$ 50–100 |
| Protoboard / placa perfurada + jumpers | 1× | R$ 30–55 |
| Caixa ABS IP65 + prensa-cabos + verniz | 1× | R$ 65–110 |
| Estrutura de suporte + parafusos + fixação | 1× | R$ 95–180 |
| TOTAL ESTIMADO |  | R$ 1.290 – 2.090 |

# 8. Cuidados de Segurança Elétrica

ATENCAO — Leia antes de montar 1. Fonte 5V 2A EXTERNA obrigatoria para os servos MG996R — nunca use o pino 5V do Arduino (max 500mA) 2. GND COMUM obrigatorio — conecte GND da fonte 5V ao GND do Arduino 3. Divisor 47k/10k no A1 obrigatorio — Voc=22,5V direto no Arduino queima o ADC 4. Fusivel 15A no positivo do painel — protege contra curto-circuito 5. Resistor 4,7k no DS18B20 — sem pull-up o sensor retorna -127 C

# 9. Build e Distribuição

## 9.1 Pipeline de Compilação

- compilar.bat — Script principal de build

- embed_html.py — Embute index.html em app_embed.py como string Python

- PyInstaller — Gera dist/Monitor Solar.exe standalone

- injetar_icone.py — Injeta icon.ico no executável final

## 9.2 Requisitos de Desenvolvimento

- Python 3.13+ com pip

- pywebview, pyserial, websockets (pip install)

- Arduino IDE 2+ com bibliotecas: DHT, OneWire, DallasTemperature, Servo, SD

- Node.js (para compilar relatório .docx via docx-js)

## 9.3 Estrutura de Pastas

app.py — Orquestrador principal

index.html — Dashboard completo (HTML/CSS/JS em arquivo único)

Projeto-energia.ino — Firmware Arduino Nano

modules/ — Módulos Python: serial, simulator, analyzer, notifier, config, websocket

dist/ — Executável compilado (Monitor Solar.exe)

%APPDATA%\MonitorSolar\ — Dados do usuário em runtime (config, CSV, log)

# 10. Histórico de Versões

| Versão | Principais Mudanças |
| --- | --- |
| v2.0 | Relatório atualizado. Arquivos de dados movidos para %APPDATA%. Emojis substituídos por SVGs. Simulação com variação por hora do dia. Insights automáticos expandidos (melhor horário, potência máxima, energia acumulada). Tabela de preços detalhada por item. |
| v1.7.1 | Divisor corrigido para 47k/10k (FATOR=5,7). DHT22 movido para D4. DS18B20 em D2. Fins de curso em D7/D5. Arduino Nano preferido ao Uno. |
| v1.7 | Tracker migrado de L298N/atuadores para Servo MG996R. Modo noturno com histerese. EMA K=0,3 nos sensores de corrente. |
| v1.6 | Dashboard redesenhado: mini cards, gauge de eficiência, gráfico de barras colorido com linha mediana, chip de modo animado, popup QR Code offline. |
| v1.5 | Splash screen com barra de progresso. Verificador de atualizações via GitHub API. Exportação PDF com captura de gráficos. Fonte Inter com smoothing. |

# 11. Conclusão

O Monitor Solar v2.0 representa uma solução completa para monitoramento fotovoltaico em ambiente escolar. Com firmware robusto, dashboard responsivo e modo de simulação realista, o projeto demonstra integração entre eletrônica, programação embarcada e desenvolvimento de software desktop.

O tracker solar de 2 eixos com servos MG996R, combinado com o sistema de insights automáticos, evidencia ganhos práticos de eficiência que podem alcançar 30% sobre um painel fixo em condições ideais — tornando o projeto tecnicamente relevante além do contexto escolar.

Repositório completo: github.com/LucasMauril/Monitor-Solar-App