Monitor Solar

v1.8

Relatório Técnico Completo — Revisão Final

Painel Kyocera KD140SX-UFBS 140W · Arduino Mega 2560

Tracker: Atuadores Lineares 12V 100kgf + L298N

SESI Uberlândia — 2025

| 140 W Potência máxima | Mega 2560 54 pinos digitais | R$ 1.573–2.494 Dentro de R$2.500 | 7 bugs corrigidos nesta revisão |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visão geral do sistema

O Monitor Solar v1.8 é um sistema completo de monitoramento fotovoltaico desenvolvido para o SESI Uberlândia. Combina firmware Arduino Mega 2560, aplicativo desktop Python e dashboard web em tempo real, com seguidor solar de 2 eixos por atuadores lineares e registro histórico em SD Card.

## 1.1 Objetivos

- Monitorar tensão, corrente, potência e energia do painel Kyocera KD140SX-UFBS 140W em tempo real

- Implementar tracker solar de 2 eixos com atuadores lineares 12V 100kgf via ponte H L298N

- Medir temperatura do painel (DS18B20) e do ambiente (DHT22)

- Registrar histórico em SD Card local (CSV, 1 leitura/minuto)

- Funcionar sem Arduino via modo de simulação realista baseado no painel real

- Manter custo total dentro de R$2.500

## 1.2 Especificações técnicas

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Painel solar | Kyocera KD140SX-UFBS — 140W |
| Vmp (tensão de pico) | 17,7 V |
| Imp (corrente de pico) | 7,91 A |
| Voc (circuito aberto) | 22,1 V |
| Isc (curto-circuito) | 8,68 A |
| Pmax | 140 W |
| Massa do painel | 12,9 kg |
| Fusível série (placa) | 15 A |
| Tensão máx. A1 (divisor 47k/10k) | 22,1 × 10/57 = 3,88 V ✓ (< 5V do Arduino) |
| Bateria | AGM 12V 100Ah — DOD máx 50% → 50Ah úteis |
| Tensão mínima bateria (alerta) | 11,8 V |
| Controlador de carga | MPPT 10A — dimensionado para Isc×1,25 = 10,85A |
| Microcontrolador | Arduino Mega 2560 (ATmega2560, 54 digitais) |
| Tracker — mecanismo | 2× Atuador linear 12V 100kgf, curso 200mm |
| Tracker — controle | L298N ponte H dupla (canal A = H, canal B = V) |
| Tracker — velocidade | PWM 200/255 ≈ 5mm/s — 40s para curso completo |
| Tracker — intervalo | 15 min entre ajustes (configurável por Serial) |
| Sensor tensão | Divisor 47kΩ/10kΩ, fator 5,7×, proteção Zener 5,1V |
| Sensores corrente | 2× ACS712 20A (100mV/A), filtro EMA K=0,3 |
| Sensor temp. painel | DS18B20 à prova d'água — D2 — pull-up 4,7kΩ |
| Sensor temp./umidade | DHT22 — D4 |
| Luz solar (tracker) | 2× LDR 5mm — A3 (topo) e A4 (base) |
| SD Card CS | D53 (SS padrão Mega) — CORRIGIDO (era D13) |
| Fim de curso V | D42 (digital puro Mega) — CORRIGIDO (era A5) |
| Comunicação PC | Serial 9600 baud — USB |
| Software | Python 3.10+ · pywebview · websockets · pyserial |
| Versão firmware | Monitor Solar v1.8 |

# 2. Hardware — Mapeamento de pinos

O Arduino Mega 2560 foi escolhido por ter 54 pinos digitais e 16 analógicos, resolvendo o conflito de pinos que inviabilizaria o projeto no Nano: o SD Card requer SPI em pinos fixos (D50/D51/D52) e CS em D53, liberando todos os pinos de sensores e atuadores sem sobreposição.

| Pino | Componente | Função | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | ACS712 20A | Corrente gerada pelo painel | Analógico |
| A1 | Divisor 47kΩ/10kΩ | Tensão do painel → máx 3,88V | Zener 5,1V em paralelo |
| A2 | ACS712 20A | Corrente consumida pela carga | Analógico |
| A3 | LDR Topo | Luminosidade superior — tracker | Analógico |
| A4 | LDR Base | Luminosidade inferior — tracker | Analógico |
| D2 | DS18B20 | Temperatura do painel (1-Wire) | Pull-up 4,7kΩ obrigatório |
| D3 | L298N IN4 | Retrai atuador vertical | Saída digital |
| D4 | DHT22 | Temperatura ambiente + umidade |  |
| D5 | L298N ENB | PWM velocidade atuador vertical | PWM ✓ — default 200/255 |
| D6 | L298N IN3 | Estende atuador vertical | Saída digital |
| D7 | Fim de curso H | Detecta extremo horizontal | INPUT_PULLUP — LOW = acionado |
| D8 | L298N IN2 | Retrai atuador horizontal | Saída digital |
| D9 | L298N IN1 | Estende atuador horizontal | Saída digital |
| D10 | L298N ENA | PWM velocidade atuador horizontal | PWM ✓ — default 200/255 |
| D42 | Fim de curso V | Detecta extremo vertical | INPUT_PULLUP — CORRIGIDO (era A5) |
| D50 | SD MISO | SPI dados ← SD Card | Fixo hardware Mega |
| D51 | SD MOSI | SPI dados → SD Card | Fixo hardware Mega |
| D52 | SD CLK | SPI clock do SD Card | Fixo hardware Mega |
| D53 | SD Card CS | Chip Select do módulo SD | SS padrão do Mega — CORRIGIDO (era D13) |

## 2.1 Proteção elétrica

- Fusível 15A no positivo do painel — antes do ACS712 — proteção contra curto-circuito

- Diodo Schottky 10A SB1045 antiretorno painel → bateria (tensão reversa mín. 45V > Voc=22,1V)

- Divisor resistivo 47kΩ/10kΩ em A1: Voc=22,1V → 3,88V ✓ abaixo dos 5V do Arduino

- Zener 5,1V em paralelo com A1 — proteção contra picos de tensão

- Capacitor 100µF próximo ao Arduino — filtra ruído induzido pelos atuadores lineares

- Step-down 12V→5V 3A alimenta o Arduino — nunca alimentar direto do pino 5V

- L298N alimentado com 12V da bateria — GND compartilhado com o Arduino

## 2.2 Tracker solar — Atuadores Lineares

O tracker usa dois atuadores lineares 12V de 100kgf (980N) com curso de 200mm, controlados pelo módulo L298N ponte H dupla. O torque necessário para mover o painel de 12,9kg é de ~636–954 kgf·cm nos eixos. Os atuadores entregam 100kgf × braço curto → muito além do necessário.

- L298N Canal A: IN1(D9)/IN2(D8) direção + ENA(D10) PWM — atuador horizontal

- L298N Canal B: IN3(D6)/IN4(D3) direção + ENB(D5) PWM — atuador vertical

- Fins de curso: D7 (horizontal) e D42 (vertical) — INPUT_PULLUP — LOW = acionado

- Velocidade padrão: PWM=200/255 (~78%) → ~5mm/s → 40s para percurso completo

- Intervalo de ajuste: 15 minutos (configurável por Serial com TRACKER_INTERVALO)

- Calibração automática via CALIBRAR_HOME: retrai até fim de curso e registra posição

# 3. Software — Arquitetura

O sistema é composto por firmware Arduino (C++) e aplicativo desktop Python com interface web. A comunicação é via Serial USB 9600 baud. O app Python serve como ponte entre o Arduino e o dashboard, transmitindo dados em tempo real via WebSocket.

## 3.1 Firmware Arduino (Projeto-energia.ino)

- Leitura de corrente: 30 amostras com média + filtro EMA K=0,3 para suavização

- Saída JSON completo a cada 1 segundo pela Serial 9600 baud

- Tracker: LDR Topo (A3) vs LDR Base (A4) — diferença >50 unidades ativa ajuste do atuador

- Modo noturno: LDR médio <80 → atuadores retornam à posição neutra (50%); saída com histerese em 150

- Gravação no SD Card a cada 1 minuto em CSV com 20 campos por linha

- Reconexão automática de DS18B20 e DHT22 após 5 falhas consecutivas

- Comandos via Serial: TRACKER:1/0, ATUADOR_H/V:<0-100>, CALIBRAR_HOME, SD:READ, CAL:*

## 3.2 Aplicativo Python (módulos)

- serial_manager.py — comunicação Serial com Arduino, parsing JSON, reconexão automática

- simulator.py — simulação do painel Kyocera 140W com variação realista por hora do dia

- ws_server.py — servidor WebSocket com watchdog de reinicialização automática

- data_analyzer.py — análise de histórico, insights automáticos, estatísticas

- notifier.py — notificações visuais no dashboard e ícone na system tray

- config_manager.py — configurações persistentes em JSON

## 3.3 Fluxo de dados (unificado)

Arduino/Simulador → _on_dado_novo(dado) → ws.broadcast(dado) → onmessage() → updateUI() → updateTracker()

O dict completo (24+ campos) é transmitido em cada etapa sem filtragem. Dashboard e tracker são atualizados juntos a cada leitura. A API get_dados_rt() retorna o último dado completo para inicialização do frontend.

# 4. Bugs corrigidos nesta revisão

A análise completa do firmware, do app Python e da lista de componentes identificou 7 problemas:

| Item | Gravidade | Problema | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| SD_CS = D13 | CRÍTICO | D13 é SPI CLK no Nano — CS no mesmo pino do clock: SD nunca funciona | CS movido para D53 (SS padrão do Mega 2560) |
| Fim de curso V em A5 | CRÍTICO | A5 é analógico — uso como digital cria conflito com ADC em certas situações | Movido para D42 (digital puro do Mega) |
| Arduino Nano insuficiente | ALTO | Nano tem 14 digitais + 6 analógicos: todos ocupados sem pino livre para CS | Substituído por Arduino Mega 2560 (54 digitais) |
| _ultimo_dado com 5 campos | MÉDIO | API get_dados_rt() retornava dict incompleto ao inicializar o app | app.py corrigido: guarda o dado completo (24+ campos) |
| MG996R no relatório anterior | MÉDIO | Relatório descrevia servos MG996R mas o .ino implementa atuadores lineares + L298N | Relatório reescrito com a implementação real |
| Duplicatas na lista | BAIXO | Fonte 5V, Protoboard e Caixa IP65 apareciam 2× cada na lista | Duplicatas removidas — cada item listado uma vez |
| L298N ausente da lista | BAIXO | L298N é componente essencial mas não constava na lista de compras | L298N adicionado com especificação e preço |

O bug mais grave: SD_CS=D13 conflitava com SPI_CLK=D13 no Nano — o sinal de clock SPI entrava simultaneamente no pino CS, tornando o SD Card completamente inoperante. Resolvido usando o Arduino Mega 2560, onde o SD usa seus pinos SPI dedicados (D50/D51/D52) e CS=D53.

# 5. Lista de componentes e custo estimado

Total estimado: R$ 1.573 – R$ 2.494 — dentro do orçamento máximo de R$ 2.500. Todos os 7 bugs corrigidos já estão refletidos nesta lista (SD CS=D53, sem duplicatas, L298N incluído).

| Componente | Qtd | Preço aprox. | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO |  |  |  |
| Painel solar Kyocera KD140SX-UFBS 140W (Vmp=17,7V · Imp=7,91A · Voc=22,1V · Isc=8,68A) | 1× | R$ 400–600 | Essencial |
| Bateria AGM 12V 100Ah (DOD máx 50% = 50Ah úteis) | 1× | R$ 500–800 | Essencial |
| Controlador MPPT 10A 12V (ex: Epever Tracer 1210AN) — dimensionado para Isc=8,68A×1,25=10,85A | 1× | R$ 120–200 | Essencial |
| Diodo Schottky 10A 45V (ex: SB1045) — antiretorno painel→bateria | 1× | R$ 3–8 | Essencial |
| Fusível 15A + portafusível inline — proteção no positivo do painel | 1× | R$ 8–15 | Essencial |
| Cabo solar 4mm² — suporta 16A (acima de Isc×1,25=10,85A) | 3m | R$ 12–18/m | Essencial |
| MICROCONTROLADOR E ALIMENTAÇÃO |  |  |  |
| Arduino Mega 2560 — necessário para acomodar todos os pinos sem conflito | 1× | R$ 60–100 | Essencial |
| Step-down 12V→5V 3A — alimenta o Arduino a partir da bateria de 12V | 1× | R$ 15–30 | Essencial |
| Capacitor 100µF 16V — filtro VCC/GND do Arduino (próximo ao conector) | 2× | R$ 2–5 cada | Recomendado |
| TRACKER SOLAR — ATUADORES LINEARES + L298N |  |  |  |
| L298N módulo ponte H dupla — controla 2 atuadores (canal A=horizontal, canal B=vertical) | 1× | R$ 15–25 | Essencial |
| Atuador linear 12V 100kgf força, curso 200mm (~5mm/s) — move o painel de 12,9kg | 2× | R$ 70–100 cada | Essencial |
| Microswitch fim de curso — H (D7) e V (D42) | 2× | R$ 1–3 cada | Essencial |
| Resistor 10kΩ ¼W — pull-down fins de curso | 2× | R$ 0,10 cada | Essencial |
| SENSORES |  |  |  |
| ACS712 20A — corrente gerada, pino A0 (sensibilidade 100mV/A) | 1× | R$ 12–18 | Essencial |
| ACS712 20A — corrente consumida, pino A2 | 1× | R$ 12–18 | Essencial |
| Resistor 47kΩ ¼W — divisor tensão R1 (pino A1) | 1× | R$ 0,10 | Essencial |
| Resistor 10kΩ ¼W — divisor tensão R2 (pino A1) | 1× | R$ 0,10 | Essencial |
| Zener 5,1V — proteção de sobretensão no pino A1 | 1× | R$ 0,50 | Essencial |
| DHT22 — temperatura ambiente e umidade, pino D4 | 1× | R$ 15–25 | Essencial |
| DS18B20 à prova d'água — temperatura do painel, pino D2 | 1× | R$ 12–20 | Essencial |
| Resistor 4,7kΩ ¼W — pull-up obrigatório para DS18B20 | 1× | R$ 0,10 | Essencial |
| LDR 5mm — luminosidade para tracker (A3=topo, A4=base) | 2× | R$ 1–3 cada | Essencial |
| ARMAZENAMENTO LOCAL (SD CARD) |  |  |  |
| Módulo SD Card SPI — CS=D53 (pino SS padrão do Mega — sem conflito) | 1× | R$ 8–15 | Recomendado |
| Cartão MicroSD até 32GB FAT32 — log de 1 leitura/min | 1× | R$ 15–25 | Recomendado |
| MONTAGEM E PROTEÇÃO |  |  |  |
| Protoboard 830pts ou placa perfurada | 1× | R$ 15–25 | Essencial |
| Kit jumpers M/M e M/F 120 peças | 1× | R$ 15–25 | Essencial |
| Cabo USB A/B — Arduino Mega para PC (upload + serial) | 1× | R$ 8–15 | Essencial |
| Caixa ABS hermética IP65 200×150×100mm | 1× | R$ 35–60 | Recomendado |
| Prensa-cabos PG7 vedados (x4) | 4× | R$ 2–4 cada | Recomendado |
| Verniz isolante spray 300ml | 1× | R$ 18–28 | Recomendado |
| Silicone neutro transparente | 1× | R$ 12–20 | Recomendado |
| Sílica gel sachês 5g | 5× | R$ 1–2 cada | Recomendado |
| Estrutura de suporte alumínio/ferro galvanizado | 1× | R$ 60–110 | Essencial |
| TOTAL ESTIMADO (todos os itens) |  | R$ 1.573 – R$ 2.494 |  |
| Orçamento máximo definido |  | R$ 2.500 | ✓ OK |

# 6. Cuidados de segurança elétrica

ATENÇÃO — leia antes de montar:

- Fusível 15A no positivo do painel ANTES de qualquer conexão — nunca conecte sem fusível

- Divisor 47kΩ/10kΩ em A1 é obrigatório — Voc=22,1V direto no Arduino queima o ADC

- L298N alimentado com 12V da bateria — GND do L298N deve ser comum ao GND do Mega

- Step-down obrigatório entre bateria (12V) e Arduino (5V) — nunca alimente o Mega diretamente

- Resistor 4,7kΩ pull-up no DS18B20 (D2) — sem pull-up o sensor retorna -127°C

- Zener 5,1V em paralelo com A1 — proteção contra picos de tensão do painel

- SD Card CS=D53 — NUNCA use D13 como CS no Mega (D13 é LED onboard, não CLK como no Nano)

- Capacitor 100µF próximo ao Arduino — atuadores lineares geram ruído de RF na linha 12V

# 7. Histórico de versões

- v1.8 — Troca Arduino Nano por Mega 2560 (resolve conflito de pinos). SD CS: D13→D53. Fim de curso V: A5→D42. Firmware mantém atuadores lineares 12V 100kgf + L298N. _ultimo_dado corrigido. 7 bugs corrigidos.

- v1.7 — Tracker migrado de L298N/atuadores para Servo MG996R. Modo noturno com histerese. Filtro EMA K=0,3 nos sensores de corrente.

- v1.6 — Arquitetura modular Python (simulator, ws_server, data_analyzer, notifier, serial_manager). Dashboard WebSocket.

Monitor Solar v1.8 · SESI Uberlândia · Kyocera KD140SX-UFBS 140W · Arduino Mega 2560 · Atuadores Lineares 100kgf